ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์

Inventory Management System Using RFID and Cloud Technology

อภิชาติ กันสีนวล (Apichart Kanseenuan)1  และศุภกิจ อาวิพันธุ์ (Suphakit Awiphan)2

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1apichart_k@cmu.ac.th, 2suphakit.a@cmu.ac.th

# บทคัดย่อ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันที่ใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ประสบปัญหาความล่าช้าในการทำงาน เนื่องจากต้องสแกนในระยะใกล้และต้องเห็นรหัสชัดเจน อีกทั้งรหัสที่ติดยังมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไป บทความนี้นำเสนอระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีระบุตัวรหัสสินค้าคงคลังด้วยคลื่นวิทยุ ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้ แท็กอาร์เอฟไอดี แบบ UHF และชุดอ่านที่ทำขึ้นโดยใช้ Raspberry Pi ทำให้สามารถอ่านรหัสสินค้าคงคลังได้พร้อมกันหลายชิ้นโดยไม่ต้องเห็นตัวแท็กอาร์เอฟไอดี ข้อมูลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บในระบบคลาวด์ ผ่านแอพลิเคชั่น ที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ค Django จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบอาร์เอฟไอดี มีความรวดเร็วและคุ้มค่าในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด  แบบดั้งเดิม

คำสำคัญ: คลาวด์เทคโนโลยี, สินค้าคงคลัง, Raspberry Pi,  อาร์เอฟไอดี

Abstract

Current inventory management systems relying on Barcode or QR code technologies face operational delays due to the requirement for close-range scanning and a clear line of sight. Furthermore, physical labels are prone to damage over time. This article presents an inventory management system integrating Radio Frequency Identification (RFID) and Cloud technology to address these limitations. By utilizing UHF RFID tags and a custom-built reader powered by a Raspberry Pi, the system enables simultaneous identification of multiple items without requiring direct visibility of the tags. Data is processed and stored in the cloud via an application developed using the Django framework. Experimental results demonstrate that the RFID-based system offers superior speed and cost-effectiveness for managing high-volume inventory compared to traditional Barcode or QR code systems.

Keywords: Cloud Technology, Inventory, Raspberry Pi, RFID

- บทนำ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลาย มีการกำหนดรหัสของสินค้าคงคลังต่างวิธีกันไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วยอักษร ใช้ Barcode หรือ QR-Code เป็นต้น ในการระบุรหัสสินค้าคงคลังด้วย Barcode หรือ QR-Code มีปัญหาในการใช้งานคือทำงานได้ช้า ตำแหน่งที่ตั้งของรหัสไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้เวลานาน และรหัสสินค้าคงคลังที่ติดอาจจะมีการหลุดหรือเลือนได้เพราะต้องติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ RFID ในการระบุรหัสของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบเพราะใช้หลักการทำงานของคลื่นวิทยุ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดข้างนอกของสินค้าคงคลัง ทำให้เกิดความทนทานกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ทีละหลายๆรหัสได้ต่างจาก Barcode และ QR-Code ที่ต้องตรวจสอบทีละรหัส

- ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  - ระบบจัดการห้องสมุดอัจฉริยะ [1]

ในจัดการงานในห้องสมุดแบบเดิมจะทำการระบุเอกสารหรือหนังสือด้วย Barcode หรือ QR-Code เป็นหลักเมื่อต้องการนับหนังสือที่มีอยู่จะทำให้ใช้เวลาและแรงงานมาก จึงนำ RFID มาแทนทำให้การตรวจสอบหนังสือทำได้รวดเร็วและใช้แรงงานน้อยลง

  - ระบบคิดเงินอัตโนมัติโดยใช้ RFID และ เทคโนโลยีคลาวด์ [2]

ในการคิดเงินสำหรับร้านค้าปกติจะทำการโดยพนักงานของร้าน ระบบนี้จะนำ RFID มาช่วยในการคำนวณราคาสินค้าอัตโนมัติ เมื่อนำสินค้ามาใส่ในรถเข็น ทำให้เกิดความสะดวกสบายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

  - การระบุตำแหน่งสินทรัพย์ภายในศูนย์สุขภาพผ่านสภาพแวดล้อมไอโอที (LoCATE) [3]

ระบบนี้เกิดจากความต้องการที่จะทราบตำแหน่งที่ตั้งสินทรัพย์ของศูนย์สุขภาพในปัจจุบัน เพื่อจะได้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำระบบเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์มาใช้งาน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลขึ้นสูงระบบคลาวด์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทุกแผนก

  - RFID Module Fonkan FM-505 [4]

เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะนำมาแทน เครื่องอ่าน Barcode หรือ QR-Code หลักการทำงานจะส่งสัญญาณวิทยุออกไปแล้วรอรับรหัสที่ส่งกลับมาจาก RFID Tag และทำการแปลงสัญญาณแล้วส่งข้อมูลผ่าน UART เพื่อเอาไปใช้งานต่อ คุณสมบัติแสดงได้ดัง ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1

ภาพที่ 1:RFID Module ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

ตารางที่ 1:ตารางแสดงคุณสมบัติของ RFID Module FM-505

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Brand Name | Fonkan |
| Model | FM-505 |
| Protocol | ISO 18000-6C / EPC C1 GEN2 |
| Frequency | 865-868MHZ (EU), 902-928MHZ (US) |
| RF Power Output | -2 - 25 dBm |
| Interface | TTL (UART) |
| Gain antenna | 5.5 dBi antenna |
| Module size | 120 x 120 mm |
| Read distance | 2.5 m (depends on tags) |
| Power supply | 3.3V - 5V |
| Read Speed | > 50 times/second |

  - RFID Tag แบบ Passive Sticker (Alien 9662 U8) ย่านความถี่ 860-960 MHz [5]

ใช้แทน Barcode และ QR-Code ในการระบุสินค้าคงคลังหลักการทำงานเมื่อได้รับคลื่นสัญญาณวิทยุจากเครื่องส่งสัญญาณ จะทำการส่งสัญญาณกลับไปด้วยรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน คุณสมบัติแสดงได้ดัง ตารางที่ 2

ตารางที่ 2: ตารางแสดงคุณสมบัติของ RFID Tag

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Brand Name | zhizaibide |
| Model Number | LH-9662PST-100 |
| Size | 73 x 21mm |
| Frequency | 865-868MHZ (EU), 902-928MHZ (US) |
| Read range | 1-15 m (depending on application/ reader/antenna/install sites |
| Protocol | TTL (UART) |
| Type | passive |
| The service life | 100000 rewrite Times, 10 years of data storage capacity |
| Using the environment | Temperature: - 50 °C - 85 °C |
| Installation | sticker adhesive |

  - UART [6]

ในการสื่อสารระหว่าง RFID Module และ Raspberry Pi 5 จะทำการสื่อสารผ่านโปรโตคอล UART ย่อมาจาก (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) ใช้สายส่งสัญญาณ 2 เส้น คือ Tx และ Rx เป็นโปรโตคอลที่ทำงานไม่ประสานจังหวะ (Asynchronous) ไม่ต้องใช้สัญญาณนาฬิกาในการทำงาน แค่ตั้งความเร็วในการสื่อสารให้เท่ากันก็สามารถส่งข้อมูลได้

  - Raspberry Pi [7]

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นิยมใช้กันแพร่หลายในทุกวงการ มีความเร็วในการใช้งาน ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย

  - เครื่องอ่านบาร์โค้ด [8]

เป็นอุปกรณ์แบบมือถือที่ใช้สำหรับอ่านบาร์โค้ดโดยใช้หลักการเปล่งแสงเลเซอร์ไปยังบาร์โค้ดแล้วทำการถอดรหัสที่ได้ส่งข้อมูลเป็นตัวอักษรผ่านไปยังสาย USB เพื่อส่งให้ Raspberry Pi นำไปประมวลผลต่อไป

  - Python [9]

เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง ที่นิยมใช้กันทั่วโลก มีลักษณะเด่นที่ใช้งานได้ง่าย และสามารถใช้งานได้กว้าง และทำงานได้หลากหลายอุปกรณ์

  - RESTful API [9]

เป็นสถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถร้องขอข้อมูลด้วย GET การเรียกดู POST การส่งข้อมูล PUT การแทนที่ PATCH การปรับปรุง และ DELETE การลบ การกระทำจะส่งผ่านข้อมูลลักษณะ JSON/XML ซึ่งเป็นมาตรฐาน

  - Cloud Technology [10]

เป็นการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ใช้งานขอใช้งานได้ตามต้องการ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ มือถือผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้พร้อมกัน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและยึดหยุ่น ลดภาระในการดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย

  - Django Framework [9]

เป็นเฟรมเวอร์กไพธอนที่รวมการทำงานที่จำเป็นสำหรับงานทั่วไปเช่นการจัดการฐานข้อมูล ORM (Object Relational Mapper) ช่วยให้การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลง่ายกว่าการใช้คำสั่ง SQL แบบเดิม และป้องกันข้อผิดพลาดอย่างเช่น SQL Injection อีกด้วย มีลักษณะโครงสร้างการพัฒนาแบบ MVT (Model View Template) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แยกส่วนโปรแกรมออกจากหน้าจอการทำงาน มีระบบจัดการผู้ใช้ ทำให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐาน เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ง่าย

  - Kivy [11]

เป็นเฟรมเวิร์กภาษาไพธอนสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-platform) ที่ทำงานได้บน Android, iOS, Windows, Linux และ macOS

- วิธีการดำเนินการวิจัย

  - ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

จากปัญหาการใช้งาน Barcode และ QR-Code ในการควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังในเรื่องตัวรหัสเสียหาย เลือนตามระยะเวลา ทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน

  - ออกแบบกรอบแนวคิด

จากปัญหาที่พบเจอในระบบเดิมจึงมีความคิดว่าจะนำ RFID Tag ที่ทำงานด้วยสัญญาณวิทยุ มาแทน Barcode และ QR-Code ที่ทำงานด้วยหลักการแสงซึ่งต้องเห็นตัวรหัสถึงจะสามารถอ่านได้ เมื่อนำ RFID Tag มาใช้ก็จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเห็นตัว RFID Tag และสามารถเรียกรหัสพร้อมกันได้หลายรหัสในคราวเดียวกันไม่เหมือนกัน Barcode หรือ QR-Code ที่ต้องเรียกทีละรหัส และนำระบบคลาวด์มาเก็บข้อมูลทำให้สามารถใช้ระบบได้ทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เช่นชุดอ่าน RFID Tag ที่ได้จัดทำขึ้น ดังแสดงให้เห็นดัง ภาพที่ 2

ภาพที่ 2:สถาปัตยกรรมของระบบ

  - การเตรียมข้อมูล

ทำการอ่านรหัสจาก RFID Tag เพื่อนำมาทำ Barcode โดยจะใช้รหัส Barcode 128 (Code 128) ซึ่งเป็นรหัสที่ระบุรหัส ASCII ได้ครบทั้ง128 ตัว ซึ่งเพียงพอกับการนำรหัสจาก RFID มาใช้งาน จากนั้นทำการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารสินค้าคงคลังเช่น รหัสสินค้าคงคลัง, ชื่อ, สถานที่จัดเก็บ ดังแสดงได้ตามภาพที่ 3 และทำการสร้าง API ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Django

ภาพที่ 3:แสดงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

  - ออกแบบอุปกรณ์หลัก

ในการใช้งาน RFID Module จะต้องมีอุปกรณ์ที่อ่านค่าที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ Raspberry Pi 5 เป็นอุปกรณ์หลักในการศึกษา โดยการสื่อสารจะทำการผ่านโปรโตคอล UART เป็นการสื่อสารแบบอนุกรม มีรหัสควบคุมการอ่านเฉพาะ พัฒนาระบบด้วยไพธอน ตัวอุปกรณ์ต้นแบบแสดงได้ตาม ภาพที่ 4

ภาพที่ 4:ต้นแบบชุดอ่านรหัส RFID ด้วย Raspberry Pi 5

  - เขียนโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ

จัดทำโปรแกรมใช้ทดสอบประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลด้วย RFID เทียบกับ Barcode โดยจะใช้อุปกรณ์อ่านรหัส Barcode แบบ USB เทียบกับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะรับค่าพารามิเตอร์ 1 ตัว คือจำนวนข้อมูลที่ต้องการทดสอบ จากนั้นทำการอ่านรหัสสินค้าคงคลังให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุ โปรแกรมจะแสดงผลเป็นระยะเวลาที่ใช้ และเวลาเฉลี่ยต่อการเรียกข้อมูลต่อรหัสให้ ตาม ภาพที่ 5

ภาพที่ 5:ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทดสอบอ่านรหัส

  - การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินผลจะใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านรหัสเทียบกัน โดยออกแบบการอ่านรหัสในจำนวนที่แตกต่างกัน ในการศึกษานี้จะใช้จำนวน 5, 10, 30, 50 และ 100 รหัส และทดสอบประสิทธิภาพในการอ่านในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดตายเช่นกล่องกระดาษแสดงใน ภาพที่ 6 และกล่องพลาสติกแสดงใน ภาพที่ 7

3.6.1 สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยในการอ่านรหัสสินค้าคงคลัง (Average Time)

t=i=1ntin

โดยกำหนดให้:

t   คือ เวลาเฉลี่ยในการอ่าน มีหน่วยเป็นวินาที

ti คือ เวลาที่ใช้ในการทดสอบรอบที่ i

n  คือ จำนวนรอบที่ทำการทดสอบ n=5

3.6.2 สูตรที่ใช้ในการหาความเร็วในการอ่านข้อมูล (Reading Speed)

Speed=Nt

โดยกำหนดให้:

Speed  คือ ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังมีหน่วยเป็น (รหัส/วินาที)

N  คือ จำนวนรหัสสินค้าคงคลังที่นำมาทดสอบ (5, 10, 30, 50, 100 รหัส)

t  คือ เวลาเฉลี่ยจากการคำนวณ

ภาพที่ 6:แสดงการบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษ

ภาพที่ 7:แสดงการบรรจุสินค้าคงคลังในกล่องพลาสติก

- ผลการดำเนินงาน

ผลการทดลองประสิทธิภาพในการอ่านรหัสระหว่าง RFID Tag และ Barcode ทั้ง 5 แบบแสดงได้ตามนี้

ตารางที่ 3:แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag และ Barcode ทำการทดสอบ 5 ชิ้น

| ประเภท | ครั้งที่ |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| RFID | 0.81 | 0.75 | 0.58 | 0.63 | 0.92 | 0.74 |
| Barcode | 9.34 | 7.24 | 8.62 | 8.68 | 8.34 | 8.37 |

ตารางที่ 4:แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag และ Barcode ทำการทดสอบ 10 ชิ้น

| ประเภท | ครั้งที่ |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| RFID | 0.86 | 1.21 | 0.73 | 0.92 | 1.53 | 1.05 |
| Barcode | 14.26 | 13.37 | 12.68 | 13.49 | 14.35 | 13.63 |

ตารางที่ 5:แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag และ Barcode ทำการทดสอบ 30 ชิ้น

| ประเภท | ครั้งที่ |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| RFID | 5.24 | 4.69 | 6.62 | 5.42 | 5.65 | 5.52 |
| Barcode | 43.28 | 39.42 | 42.36 | 37.49 | 38.24 | 40.16 |

ตารางที่ 6:แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag และ Barcode ทำการทดสอบ 50 ชิ้น

| ประเภท | ครั้งที่ |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| RFID | 7.43 | 8.94 | 9.71 | 8.65 | 8.21 | 8.59 |
| Barcode | 72.43 | 82.38 | 76.46 | 74.85 | 78.69 | 76.96 |

ตารางที่ 7:แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag และ Barcode ทำการทดสอบ 100 ชิ้น

| ประเภท | ครั้งที่ |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| RFID | 26.42 | 25.43 | 22.46 | 23.34 | 22.94 | 24.12 |
| Barcode | 142.35 | 139.24 | 146.49 | 143.49 | 141.92 | 142.70 |

เนื่องจากหลักการทำงานของ RFID คือใช้คลื่นวิทยุไม่ได้ใช้แสดงในการอ่านรหัสเหมือนกับ Barcode และ QR-Code จึงได้ทำการทดลองประสิทธิภาพในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังผ่านบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกัน ในการทดลองครั้งนี้จะนำกล่องกระดาษ และกล่องพลาสติกมาบรรจุสินค้าคงคลังและทำการเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านว่าแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งผลการทดลองแสดงได้ในตาราง ตารางที่ 8

ตารางที่ 8:แสดงความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภทได้แก่กล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก มีหน่วยเป็นวินาที

| ประเภท | ครั้งที่ |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| กล่องกระดาษ | 0.92 | 0.71 | 0.76 | 0.85 | 0.79 | 0.81 |
| กล่องพลาสติก | 0.84 | 0.62 | 0.78 | 0.87 | 0.68 | 0.76 |

ถึงแม้ว่าการนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้งานจะมีต้นทุนด้านอุปกรณ์เริ่มต้นที่สูงกว่าระบบ Barcode และ QR-Code แต่เมื่อพิจารณาเวลาในการใช้งานที่ลดลงและความแม่นยำในการอ่านรหัสจำนวนมาก ระบบ RFID จึงให้ความคุ้มค่าที่สูงกว่ามาก ดังที่แสดงใน ภาพที่ 8

ภาพที่ 8:แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้าคงคลังระหว่า RFID Tag และ Barcode

- สรุปผล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วย RFID และเทคโนโลยีคลาวด์ ช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและความยุ่งยากของระบบ Barcode และ QR-Code ในระบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการทดลอง ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 ตารางที่ 6 และ ตารางที่ 7 ยืนยันว่า การนำ RFID Tag มาใช้แทน Barcode ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้อย่างมีนัยสำคัญดังแสดงให้เห็นใน ภาพที่ 8 โดยเฉพาะในการบริหารจัดการสินค้าจำนวนมาก RFID Tag ใช้เวลาน้อยกว่า Barcode อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งการใช้ระบบคลาวด์ยังช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล Server และการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรได้อีกด้วย แต่ยังมีข้อจำกัดทางกายภาพที่ต้องคำนึงถึงในการใช้ RFID ในการบริหารสินค้าคงคลัง เนื่องจากลักษณะการทำงานที่เป็นคลื่นวิทยุ เมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่เป็นโลหะหรือมีของเหลว จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างชุดอ่านและตัว RFID Tag ลดลงได้ และการจัดเรียงสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ต้องมีความเหมาะสม ไม่ชิดกันแน่นจนทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณระหว่าง RFID Tag แต่ละดวงจนเกินไป

เอกสารอ้างอิง

[1]	R. N. M. a. others, “Intelligent RFID Based Library Management System,” IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT), 2021.

[2] 	D. S. a. others, “Automated Billing System using RFID and Cloud,” Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), 2019.

[3]	T. D. M. a. others, “Localization of Health Center Assets Through an IoT Environment (LoCATE),” Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), 2017.

[4]	Fonkan Technology, “FM-505 3dBi RFID integrated module_RFID Product_Shenzhen Fonkan Technology Co.,Ltd.,” .[Online]. Available: http://www.fonkan.com/en_product_view_734.html.[Accessed:4-Sep-2023].

[5]	AliExpress, “UHF 860-960MHz Tag AZ Chip U8 9662,”.[Online].Available:https://th.aliexpress.com/
item/4000059090337.html?gatewayAdapt=glo2tha.
[Accessed:4-Sep-2023].

[6] 	D. M. Dobkin, The RF in RFID Passive UHF RFID in practice, Elsevier Inc., 2008.

[7] 	J. Gale, Raspberry Pi THE COMPLETE GUIDE, Black Dog Media Limited, 2020.

[8]	Zebra Technologies, “LS2208 General Purpose Barcode Scanner | Zebra,”.[Online].Available: https://www.zebra.com/content/dam/support-dam/en/documentation/unrestricted/guide/product/MN000753A04ENa_ls2208-qsg-en.pdf.
[Accessed:19-Dec-2023].

[9]	D. M. a. others, “Library in django framework to standardize early-stage web application development,” Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 2023.

[10] 	A. P. a. others, AWS Cloud Computing Concepts and Tech Analogies, Packt Publishing, 2023.

[11]	kivy.org, “Kivy:The Open Source Python App Development Framwork,”.[Online].Available: https://kivy.org/doc/stable/gettingstarted/intro.html.
[Accessed:19-Dec-2023].