บทที่ 1

บทนำ

บทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบวิธีวิจัย โดยได้นำเสนอการนำ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เทียบกับการใช้ บาร์โคด และ คิวอาร์โคด

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลาย มีการกำหนดรหัสต่างวิธีกันไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วยอักษร ใช้บาร์โคด หรือ คิวอาร์โคด เป็นต้น ในการระบุรหัสสินค้าคงคลังด้วย บาร์โคด หรือ คิวอาร์โคด มีปัญหาในการใช้งานคือทำงานได้ช้า ตำแหน่งที่ตั้งของรหัสไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้เวลานาน และรหัสที่ติดอาจจะมีการหลุด ชำรุด หรือเลือนได้จากการสัมผัสโดยตรง เพราะต้องติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ อาร์เอฟไอดีแท็ก ในการระบุรหัสของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบ เพราะใช้หลักการทำงานของคลื่นวิทยุ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดข้างนอกของตัวสินค้า ทำให้เกิดความทนทานกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ทีละหลายรหัสได้ ต่างจากบาร์โคด และ คิวอาร์โคด ที่ต้องตรวจสอบทีละรหัส

1.1 ความเป็นมาของการวิจัย

ในการบริหารสินค้าคงคลังในปัจจุบันนิยมใช้บาร์โคด และ คิวอาร์โคด ระบุตัวสินค้าคงคลัง ขั้นตอนการตรวจนับมักจะต้องใช้เวลาล่าช้าเพราะต้องตรวจสอบทีละรายการ ตำแหน่งของรหัสอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกัน ทำให้เสียเวลาจัดวางตำแหน่งให้ตรวจสอบได้ เครื่องอ่านบาร์โคด และ คิวอาร์โคดต้องมองเห็นรหัสอย่างชัดเจน จึงจะสามารถระบุรหัสได้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังที่อยู่ในกล่องปิดตายได้ ป้ายที่ระบุรหัสส่วนมากจะเป็นกระดาษ ที่มักจะชำรุด หลุดลอก หรือเลือนหายได้ง่ายจาการใช้งาน หรือโดนความชื้น ส่งผลต้องเสียทรัพยากรและเวลาในการจัดหารหัสใหม่มาทดแทน

....ภาพ barcode ชำรุด

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการนำคลื่นวิทยุมาช่วยแก้ไขปัญหาของการใช้บาร์โคด และ คิวอาร์โคด โดยจะนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาว์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในด้านความสามารถในการอ่านรหัสผ่านบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรหัสได้ และยังเพิ่มความสามารถในการอ่านรหัสได้พร้อมกันหลายรหัสซึ่งจะทำให้ลดเวลาการทำงานลงไปได้ และมีความถูกต้องแม่นยำขึ้นเมื่อต้องทำการตรวจสอบสินค้าที่มีปริมาณมาก

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของการ

1.3.1	ขนาด

1.3.2

1.3.3

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1.4.1	ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง

จากปัญหาการใช้งาน บาร์โคด และ คิวอาร์โคด ในการควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาในเรื่องตัวรหัสเสียหาย ชำรุด และเลือนตามกาลเวลา ทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน ทำให้เสียทรัพยากรที่มีไปโดยไม่จำเป็น เช่นตัวรหัสที่ต้องมีการจัดเตรียมใหม่เมื่อมีการชำรุดหรือเลือนจนอ่านค่าไม่ได้ เป็นต้น

1.4.2	ออกแบบกรอบแนวคิด

จากปัญหาที่พบเจอในระบบเดิมจึงมีความคิดว่าจะนำ RFID Tag ที่ทำงานด้วยสัญญาณ

วิทยุ มาแทน บาร์โคด และ คิวอาร์โคด ที่ทำงานด้วยหลักการแสงซึ่งต้องเห็นตัวรหัสถึงจะสามารถอ่านได้ เมื่อนำ RFID Tag มาใช้ก็จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเห็นตัว RFID Tag และสามารถเรียกรหัสพร้อมกันได้หลายรหัสในคราวเดียวกันไม่เหมือนกัน บาร์โคด หรือ คิวอาร์โคด ที่ต้องเรียกทีละรหัส และนำระบบคลาวด์มาเก็บข้อมูลทำให้สามารถใช้ระบบได้ทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เช่นชุดอ่าน RFID Tag ด้วย Raspberry Pi 5 ที่ได้จัดทำขึ้น ดังแสดงให้เห็นดัง

1.4.3	การประเมินประสิทธิภาพและวัดผล: โดยสร้างชุดคำสั่งเพื่อทำการเปรียบเทียบการอ่านรหัสระหว่างบาร์โคด และ อาร์เอฟไอดีแทก ในด้านความเร็วที่อ่านได้ ความถูกต้องของรหัสที่อ่านได้ ความสามารถในการอ่านเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกัน

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ปัญหาการจัด

2.1 ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID)

ในจัดการงานในห้องสมุดแบบเดิมจะทำการระบุเอกสารหรือหนังสือด้วย บาร์โคด หรือ คิวอาร์โคด เป็นหลักเมื่อต้องการนับหนังสือที่มีอยู่จะทำให้ใช้เวลาและแรงงานมาก จึงนำ อาร์เอฟไอดี มาแทนทำให้การตรวจสอบหนังสือทำได้รวดเร็วและใช้แรงงานน้อยลง

ัฒนาระบบจัดการห้องสมุดอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี RFID ร่วมกับไมโครคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi และมีการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย PyQt เพื่อจัดการการยืม-คืน ค้นหาหนังสือ คำนวณค่าปรับ รวมถึงใช้กระบวนการทาง Machine learning (เช่น Decision Tree) วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลการใช้งานหนังสือ

ลดภาระงานและข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ ป้องกันการสูญหายของหนังสือ และเพิ่มความชาญฉลาดให้ระบบสามารถพยากรณ์ได้ว่าหนังสือเล่มใดมีการใช้งานมากหรือน้อย เพื่อช่วยในการตัดสินใจจัดเก็บหรือคัดทิ้ง

ระบบสามารถพัฒนาต่อได้โดยการนำ หุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาช่วยจัดเรียงและจัดการหนังสือ ลดความเหนื่อยล้าของบุคลากร นอกจากนี้ในกรณีที่มีห้องสมุดหลายแห่งหรือมีขนาดใหญ่หลายชั้น ควรใช้เทคโนโลยี UHF RFID แทน และประยุกต์ใช้แผนผังความร้อน (Heat maps) เพื่อจัดการทรัพยากรข้ามห้องสมุด

2.2 ระบบคิดเงินอัตโนมัติโดยใช้อาร์เอฟไอดี (RFID) และเทคโนโลยีคลาวด์

ในการคิดเงินสำหรับร้านค้าปกติจะทำการโดยพนักงานของร้าน ระบบนี้จะนำ อาร์เอฟไอดี มาช่วยในการคำนวณราคาสินค้าอัตโนมัติ เมื่อนำสินค้ามาใส่ในรถเข็น ทำให้เกิดความสะดวกสบายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

สร้างระบบคิดเงินอัตโนมัติสำหรับรถเข็นสินค้า โดยใช้เครื่องอ่าน RFID และเซนเซอร์อินฟราเรด (IR) ติดตั้งที่รถเข็นเพื่อสแกนสินค้าที่ถูกหย่อนลงไป ควบคุมด้วย Raspberry Pi ส่งข้อมูลไปเก็บบนฐานข้อมูล MySQL และคลาวด์ AWS (EC2) เพื่อแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน Django และตัดเงินผ่าน e-Wallet

ตัดปัญหาการต่อคิวรอนานที่จุดชำระเงิน ลดข้อผิดพลาดในการออกบิลด้วยพนักงาน และเซนเซอร์ IR ช่วยตรวจจับได้อย่างแม่นยำว่ามีสินค้าถูกใส่ลงไปในรถเข็นจริงหรือไม่

ังมีโอกาสที่ผู้ซื้อจะใส่สินค้าลงรถเข็นโดยลืมสแกนแท็กกับเครื่องอ่าน งานวิจัยนี้จึงเสนอการออกแบบใหม่โดย ติดตั้งเครื่องอ่าน RFID แบบวงแหวนรอบขอบด้านบนของรถเข็น เพื่อให้สแกนอัตโนมัติเมื่อหยิบของผ่าน และเพิ่ม แผ่นรองชั่งน้ำหนัก (Weight mat) ที่ก้นรถเข็นเพื่อตรวจจับความผิดปกติหากระบบ RFID อ่านสินค้าไม่ได้แต่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

2.3 การระบุตำแหน่งสินทรัพย์ในศูนย์สุขภาพผ่านสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ระบบนี้เกิดจากความต้องการที่จะทราบตำแหน่งที่ตั้งสินทรัพย์ของศูนย์สุขภาพในปัจจุบัน เพื่อจะได้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำระบบเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์มาใช้งาน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลขึ้นสูงระบบคลาวด์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทุกแผนก

ัฒนาระบบติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (RTLS) สำหรับสินทรัพย์และบุคลากรในศูนย์สุขภาพหรือโรงพยาบาล โดยอาศัยโครงสร้างสัญญาณ Wi-Fi (802.11) ที่มีอยู่แล้วผ่านบอร์ด Raspberry Pi 3 และเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวบนระบบคลาวด์ AWS เพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบผ่านหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันได้

เป็นระบบที่มี ต้นทุนต่ำ (Low-cost) เพราะไม่ต้องลงทุนติดตั้งฮาร์ดแวร์ราคาสูงอย่างเครื่องอ่าน RFID และใช้เพียงโครงสร้างเครือข่ายไร้สายเดิมที่มีอยู่

ะบบในปัจจุบันบอกได้เพียงพื้นที่คร่าวๆ ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แม่นยำระดับห้องได้ ควรปรับปรุงโดย เขียนอัลกอริทึมคำนวณตำแหน่งแบบสามเหลี่ยม (Triangulation) จาก Access Point 3 จุด นอกจากนี้ควรลดขนาดอุปกรณ์ติดตามให้เล็กลง เช่น เปลี่ยนไปใช้ Raspberry Pi Zero และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนโหนด

2.4 ไลบรารีในเฟรมเวิร์ก Django เพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในระยะเริ่มต้น

นำเสนอการพัฒนาเทมเพลตมาตรฐาน (Django Web Launch Library - DWLL) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์ก Django โดยรวมเอาโครงสร้างและคอมโพเนนต์พื้นฐานที่ต้องใช้ประจำมาประกอบไว้ล่วงหน้า

ช่วย ลดระยะเวลาเตรียมการเริ่มต้นระบบลงอย่างมาก (ใช้เวลาเพียง 90-105 วินาที) และเป็นไปตามหลักการ DRY (Don't Repeat Yourself) ทำให้นักพัฒนาไม่เสียเวลากับการเขียนโค้ดตั้งค่าซ้ำๆ

ไลบรารีนี้อาจไม่เหมาะที่จะใช้ควบคุมการสร้างระบบอัตโนมัติทั้งหมดสำหรับนักพัฒนาระดับสูง (Advanced developers) เนื่องจากนักพัฒนาแบบ Fullstack มักมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว จึงควรใช้ไลบรารีนี้เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างเครื่องมือพื้นฐานซ้ำเท่านั้น

2.5 ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะสำหรับคลังสินค้าฮาร์ดแวร์โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

พัฒนาระบบคลังสินค้าฮาร์ดแวร์โดยใช้บอร์ด ESP32 ทำงานร่วมกับ RFID, เซนเซอร์อัลตราโซนิกวัดปริมาณวัตถุ, Keypad 4x4, LCD และรองรับการสแกนบาร์โค้ดผ่านมือถือ ข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติลงใน Google Sheets และแสดงระดับสินค้าแบบเรียลไทม์ผ่านคลาวด์ Blynk

ช่วยให้การตรวจสอบสต็อกอัตโนมัติแม่นยำสูงขึ้น (ทดสอบการทำงานสำเร็จ 100%) เปลี่ยนจากการจดบันทึกด้วยมือมาเป็นการมองเห็นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากระยะไกล

ซนเซอร์อัลตราโซนิกคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตามรูปทรงวัตถุ และระบบบังคับให้ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ตลอดเวลา การพัฒนาต่อยอดจะเน้นที่ การเพิ่มระบบออฟไลน์ (Offline data storage), การปรับไปใช้โมดูล RFID ระยะไกล, ออกแบบให้รองรับคลังสินค้าหลายโซน (Multi-zone) และ การใช้ AI เพื่อพยากรณ์ความต้องการสินค้า

2.6 อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์: เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สสำหรับการควบคุมและตรวจสอบหุ่นยนต์ระยะไกลทั่วโลกผ่านระบบคลาวด์

ออกแบบเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สเพื่อเชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Robotics) ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมหุ่นยนต์ต่างๆ (เช่น โดรน, Turtlebot3, หุ่นยนต์พื้นฐาน Raspberry Pi) ได้จากทุกที่ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมที่บังคับให้ควบคุมได้แค่ในเครือข่าย LAN

ขยายขอบเขตการควบคุมให้รองรับการจัดการหุ่นยนต์และผู้ใช้หลายๆ คนพร้อมกันในสเกลระดับโลกได้ และมีความยืดหยุ่นสูงให้นักพัฒนานำไปใช้งาน

ต้องหาทาง ลดความหน่วง (Latency) ของสัญญาณ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์, ทดสอบการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการคลาวด์เจ้าอื่น (เช่น Azure, Google Cloud) และผลักดัน การนำทรัพยากรคลาวด์มาช่วยประมวลผลงานที่ซับซ้อนแทนหุ่นยนต์ เพื่อข้ามขีดจำกัดด้านฮาร์ดแวร์บนตัวหุ่นยนต์

2.7 สรุปการทบทวนวรรณกรรม

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้นำหลักการสำคัญของแต่ละงานมาประยุกต์ให้ในงานดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบรหัส มีการนำอาร์เอฟไอดีมาใช้ในงานทำให้ลดภาระงานและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

2.7.2 การประมวลผลแบบ Real-time มีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาช่วยจัดเก็บข้อมูลทำให้สามารถใช้งานได้แบบ Real-time และไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลเซิร์ฟเวอร์ และช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

2.7.3 การนำเทคโนโลยี RESTful API และ JSON มาใช้สื่อสารข้อมูลระหว่างชุดอ่านกับระบบที่เก็บไว้บนคลาวด์ ทำให้การพัฒนาระบบมีความคล่องตัว และยังยึดหยุ่นในการใช้งานร่วมกับระบบต่าง ๆ กัน เพราะเป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันและใช้งานอย่างกว้างขวาง

2.7.4 การใช้งานเฟรมเวิร์กไพธอนอย่าง Django Framework  มีข้อดีที่สำคัญเช่น ระบบ ORM (Object Relational Mapper) ช่วยให้การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ง่ายกว่าการใช้คำสั่ง SQL แบบเดิม และป้องกันข้อผิดพลาดอย่างเช่น SQL Injection และมีลักษณะโครงสร้างการพัฒนาแบบ MVT (Model View Template) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แยกส่วนโปรแกรมออกจากหน้าจอการทำงาน มีระบบการจัดการผู้ใช้ ทำให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐาน เชื่อมกับระบบอื่นได้ง่าย

2.7.5

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

งานวิจัยนี้ จะ

แปรที่ชื่อว่า act          จะถูกอัปเดตเป็น 1 (บรรทัดที่ 34 ของอัลกอริทึม 3.2) เพื่อป้องกันไม่ให้บันทึกรูปแบบที่เกินขีดจำกัดของลัง เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 การตั้งค่า

ในการเปรียบเทียบ

4.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลองสำหรับ

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

กรอบแนวคิดของวิธี

เอกสารอ้างอิง

[1]	R. Neha Mukund, S. Arun, S. M. Kusuma, K. Vishak and M. Monisha, “Intelligent RFID Based Library Management System,” IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT), pp. 01-06, 2021.

[2] 	D. Sinha, K. Cottur, K. B. H., G. C. and B. N. K., “Automated Billing System using RFID and Cloud,” Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), pp. 1-6, 2019.

[3]	T. D. McAllister, S. El-Tawab and M. H. Heydari, “Localization of Health Center Assets Through an IoT Environment (LoCATE),” Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), pp. 132-137, 2017.

[4] 	D. M. Dobkin, The RF in RFID Passive UHF RFID in practice, Elsevier Inc., 2008.

[5] 	J. Gale, Raspberry Pi THE COMPLETE GUIDE, Black Dog Media Limited, 2020.

[6]	D. Martinez, D. Gonzalez, J. M. Sánchez and R. M. Toasa, “Library in Django framework to standardize early-stage web application development,” Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), pp. 1-4, 2013.

[7] 	A. P. a. others, AWS Cloud Computing Concepts and Tech Analogies, Packt Publishing, 2023.

[8] 	M. A. I. M. Azri, H. Sofian, M. S. M. Kassim and R. Ramly, "Smart Inventory Management System for Hardware Warehouse Using IoT," 2026 20th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM), pp. 1-6, 2026.

[9] 	F. Raheel, L. Raheel, H. Mehmood, M. B. Kadri and U. S. Khan, "Internet of Robots: An Open-source Framework for Cloud-Based Global Remote Control and Monitoring of Robots," 2024 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI), pp. 1-6, 2024.

ภาคผนวก ก

อุปกรณ์หลัก

ข้อความ1

ข้อความ2

ข้อความ3

ภาคผนวก ข

อุปกรณ์หลัก

ข้อความ1

ข้อความ2

ข้อความ3

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล				นาย อภิชาติ กันสีนวล

ประวัติการศึกษา			2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ทำงานปัจจุบัน		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลแขวงเชียงดาว

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1	1

บทที่ 2	2

บทที่ 3	2

บทที่ 4	3

บทที่ 5	3

เอกสารอ้างอิง	3

ภาคผนวก ก	5

ภาคผนวก ข	6

ประวัติผู้เขียน	7